# PROBLEMAS  DE CORRIENTE ALTERNA

#### Un circuito en serie R-L-C está conectado a un generador de 120 V eficaces y de pulsación angular  = 400 rad/s. La bobina L es de 2510-3 H y el condensador C tiene de capacidad 5010-6 F. Si la corriente en el circuito adelanta 63'4° respecto de la tensión del generador, determinar:

##### El valor de la resistencia R.

##### La potencia media disipada por el circuito.

Nota: Tomar: sen 63'4° = 0'90; cos 63'4° = 0’45

Rta.: 20 , 144 W		          (P.A.U. Sep 92)

#### Sea el circuito de la figura. Las resistencias y los condensadores son iguales. (C = 0'510-6 F) El generador trabaja a una pulsación de 2000 rad.s-1. El valor eficaz de la intensidad de la corriente es I = 2'50 A. Con un voltímetro se ha medido la caída de tensión VBC = 50 V.

##### Hallar R y las reactancias.

##### ¿Qué tensión eficaz VAB proporciona el generador?

- Rta.: R = 10 , xC =2000 , 5000 V    (P.A.U. Sep 92)

#### En el circuito de la figura,

Determinar la frecuencia, f, del generador de 30 V eficaces para que circule la máxima intensidad.

##### En la condición de máxima intensidad, calcular la potencia que el generador entrega al circuito.

- Rta.: 1780 Hz; 180 W		          (P.A.U. Jun 92)

#### En los extremos de una circuito serie R-L-C se aplica un voltaje de 220 V a 50 Hz. La resistencia es de R = 10 , la autoinducción de L = 0’01 H y el condensador de C = 100 µF. Hallar:

##### La diferencia de potencial en cada uno de los elementos R, L y C y

##### el ángulo de desfase.

- Rta.: 72’4 V; 22’8 V; 230’5 V; 1’24 rad (P.A.U. Jun 93)

#### Sobre los extremos A y D del circuito serie R-L-C indicado en la figura se aplica un voltaje de 220 V a 50 Hz. La resistencia es de R = 10  y la autoinducción de 0’1 H. Sabiendo que VAC = VBD, calcular:

la capacidad del condensador

##### la intensidad que atraviesa el circuito

Rta.: 101 µF; 22 A 		          (P.A.U. Sep 93)

#### Un circuito serie R-L-C está alimentado por una f.e.m. máxima em=150 V. Los valores de R, L y C son respectivamente 100 , 20 mH y 1 µF. Hallar:

##### La frecuencia de resonancia, y

##### La intensidad eficaz en resonancia.

Rta.: 1125 Hz; 1’06 A 		        (P.A.U. Jun 94)

#### En un circuito de C.A. con un condensador y una resistencia en serie, indica cual será la relación matemática entre las diferencias de potencial medidas. Dibuja el circuito teórico y haz una lista de material necesario.		         (P.A.U.)

#### ¿Qué aparatos necesitaría y cómo se dispondrían para medir la impedancia de una bobina? Razone su respuesta. 			         (P.A.U. Jun. 89)

En unos ejes cartesianos representa XL y XC frente a  para un circuito L - C. ¿Cuál es la frecuencia de resonancia?

- Rta.: 0 =  punto de corte 	         (P.A.U. Sep 93)

#### Se dice que los valores medidos por los voltímetros y amperímetros cuando se utilizan en alterna son valores eficaces. Explica qué quiere decir esto. ¿Qué condiciones con referencia a su resistencia interna deben cumplir los amperímetros y voltímetros, para asegurar correctamente las medidas efectuadas en el laboratorio?. Razona la respuesta.       (P.A.U. Sep 91)

#### En un circuito serie R-L-C como el de la figura, un alumno ha medido con un voltímetro la caída de tensión en cada elemento pasivo, indicando el voltímetro VAB = 80 V, VBE = 60 V y VED = 120 V? ¿Qué tensión indicaría si colocase el voltímetro entre los puntos A y D?

- Rta.: 100 V 			          (P.A.U. Jun 92)

#### En un montaje de un circuito serie R-L-C como el de la figura, un alumno ha medido con un voltímetro los valores de tensión en los tres elementos pasivos. Según sus anotaciones resultan VR = 220  V, VL = 30 V y VC = 30 V? ¿Pueden ser correctas estas medidas? Justifica la respuesta.

- Rta.: Si. Circuito resonante.	          (P.A.U. Jun 92)

#### En un circuito serie RC ¿cómo medirías el desfase entre la tensión y la intensidad?

(P.A.U. Sep 94)

#### Un circuito RLC (R = 10 , L = 510-3 H y C = 12'510-6 F) se conecta a una fuente de tensión constante y de frecuencia variable. Completar la tabla de reactancias adjunta y representar gráficamente XL y XC frente a . ¿A qué frecuencia se presenta la resonancia?

| Rta.: 637 Hz (P.A.U. Sep 92)  | xL | xC |
| --- | --- | --- |
| rad/s |  |  |
| 3200 |  |  |
| 3600 |  |  |
| 4000 |  |  |
| 4400 |  |  |
| 4800 |  |  |

#### PRÁCTICA: Dados los siguientes valores de las reactancias inductiva XL() y capacitativa XC(), deducir la frecuencia 0 de resonancia.		(P.A.U. Jun 93)

|  rad/s | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xL () | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 |
| xC () | 20,0 | 13,3 | 10,0 | 8,0 | 6,66 |

#### Un circuito serie de corriente alterna consta de una resistencia R de 200 una autoinducción de 0’3 H y un condensador de 10 F. Si el generador suministra una fuerza electromotriz                V=20’5 sen( 1000 t), calcular :

##### la impedancia del  circuito

##### la intensidad instantánea

Rta :360 ; I(t)=3’93·10-3 sen(1000t-0’586) (P.A.U Jun95)

#### Mediante la red eléctrica ordinaria de 220 V (eficaces) a 50 Hz, se alimenta un circuito R-L-C con una R=20 , L=0’02 H y C= 20F Calcular :

##### la potencia media disipada por el circuito

##### deducir si se encuentra o no en resonancia.

Rta :40’7 W ; Xl # Xc ( P.A.U Sep 95)

#### Un circuito serie R-L-C está formado por una bobina de coeficiente de autoinducción L= 1 H y reistencia óhmica interna de 10 , un condensador de capacidad C= 5 F, y una resistencia de 90 . La frecuencia de la corriente es de 100 Hz. Si el circuito se conecta a un generador de corriente alterna de 220 V de tensión máxima, calcular :

##### la potencia disipada por el circuito

##### la expresión de la intensidad instantánea

Rta :22’8 w ; v(t)=220 sen (200t +1’26) ,                i(t)=0’68 sen 200 t  ( P.A.U. Jun 96)

#### En un circuito serie RLC se aplica una tensión alterna de frecuencia 50 Hz, de forma que las tensiones entre los bornes de cada elemento son : VR = 200 V, VL= 180 V y V c = 75 V, siendo R= 100 Calcular: a) El valor de L y de C, b) la intensidad que circula por el circuito.

Rta : a).C=85 mF , L = 0’29 H ; b)2 A ; (P.A.U. Jun 97)

#### En un circuito serie RLC consta de una resistencia de 40 , una autoinducción de 100mH y un condensador de 55 ' 5 F , conectados a un generador cuya tensión instantánea es en voltios de v(t) = 2202· sen(300t). Calcular a) la intensidad instantánea que circula por el circuito, y b) la potencia media disipada en la resistencia.

Rta: a) 4'4 2·sen ( 300 t + 0 ' 64) ; b) 774 w. (P.A.U sep 98)

#### Un circuito serie RLC se alimenta con una tensión alterna de 220 v eficaces a 50 Hz . La bobina presenta una autoinducción L = 0 ' 85 H, la resistencia vale R= 45  y el condensador es de  C= 8 F . calcular a ) la intensidad máxima que circula por el circuito, b) la potencia media disipada por el mismo.

Rta: a) I= 2'25 A : b) 114 w  (P.A.U junio 98 )

#### Un circuito serie de corriente alterna está compuesto por una resistencia óhmica de 2 un condensador de F y una autoinducción de 0'1 H. Calcular la frecuencia del generador para que : a) la corriente esté adelantada 45 º , b) el circuito esté en resonancia.

Rta: a) 69'6 Hz; b) 71'2 Hz  ( P.A.U. junio 99)