# Objeto del trabajo práctico

- Estudio cinemático de un movimiento unidimensional

- Determinaciones de las relaciones gráficas entre las variables medidas

- Deducir que tipo de movimiento se produjo y justificarlo

# MATERIALES

- Riel de suspensión neumática:  Este dispositivo consta básicamente de un caño que tiene perforaciones es sus dos caras superiores , por dichas perforaciones sale aire a presión  mediante el cual se mantiene en suspensión un cuerpo  y como consecuencia el rozamiento entre el riel y el móvil  es prácticamente despreciable . el mismo posee tornillos de nivelación  que permiten nivelarlo o inclinarlo según convenga .

El móvil tiene un puente que une un electrodo positivo con uno negativo, a través  de un dieléctrico (aire); desde una fuente de alto voltaje de genera una difencia de potencia de aproximadamente 10.000 V pulsantes, con una frecuencia regulable

Cuando el cuerpo se desplaza se conecta la fuente y comienza a producirse un arco voltaico entre el electrodo positivo, el puente y el negativo ,dado que entre estos últimos se coloca un papel termo sensible , al generarse cada pulso se produce una chispa y la misma marca dicho papel indicando la posición del móvil  en ese instante, por lo tanto se obtiene las sucesivas posiciones del móvil a través del tiempo, ya que el intervalo de tiempo en el cual se producen cada chispa se ha seleccionado previamente

- Cinta métrica

## Marco teórico

Cinemática           .

- La cinemática es el estudio del movimiento. La Cinemática trata de la posición, la velocidad y la aceleración. No se especifica la naturaleza de la partícula u objeto cuyo movimiento se está estudiando.

Movimiento rectilíneo uniforme

- Un movimiento es uniforme cuando el móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales

O sea

∆X1 = ∆X2 = ∆X3 = ∆Xn

∆T1 = ∆T2 = ∆T3 = ∆Tn

Movimiento rectilíneo uniformemente variado

- Movimiento variado es aquél cuya velocidad no es constante

O sea

∆V1 = ∆V2= ∆V3 = ∆Vn

∆T1 = ∆T2 = ∆T3 = ∆Tn

.

Desarrollo:

Primero comenzamos por tomar las medidas del riel y de los dos extremos del mismo hasta la base (lo que luego representara un plano inclinado), después colocamos el papel termosensible en el riel de suspensión neumática,  nivelamos el mismo sacándole suplementos para que el móvil no se mueva; después lo volvimos a desnivelar ,encendimos la aspiradora(reformada para expulsar  aire a presión ) y dejamos caer el cuerpo, para que durante su desplazamiento marcara su trayectoria en el papel termosensible; luego

retiramos dicho papel y tomamos las medidas  de los puntos que marco el electrodo con la cinta métrica, para poder rellenar el cuadro de valores y de esa manera realizar el informe

## Tabla de valores

Gráficos

cálculos

Xp=2 Xi          Xp=777,3cm =55,52cm

N		    14

Tp=2 Ti²         Tp=253,75S² =18,12S²

N                        14

Por lo tanto para determinar la aceleración del cuerpo , según el ángulo de     inclinación

Ar = aceleración real

Ar = 2.Xp  = 2. 55.52 cm = 111,04 cm   =  6,12 cm/seg2

Tp2          18,12 S2         18,12 S2

a=1,8 cm

b=164,3 cm

b

a

### Angulo

Ángulo:  seno àngulo= a / b

seno àngulo= 1,8 cm. / 163 cm.= 0,011

arco seno 0,011= 37´40´´

Ángulo= 37´40´´

a teórica= gravedad x seno ángulo = aproximada = a real

a teórica= 981 m/s2 x 0,011=10,79 m/seg2

a teórica= aproximada = 10,79 m/seg2

Conclusión : se observo que la representación grafica de  X = f ( t2) es una recta ,esto comprueba que el movimiento del cuerpo es uniformemente variado.

La aceleración teórica es distinta a la aceleración real; debido a que hubo un error cuando se trabajo en el Laboratorio ,pero de todas maneras la experiencia me pareció muy buena, aunque los resultados no fueron los esperados