# PROBLEMAS DE FÍSICA  I

1º Calcular el error relativo y absoluto de la 3º medida, si una misma pieza mecánica la medimos con distintos calibres, siendo los resultados los siguientes: 20mm, 18.5mm, 19mm y 21mm.

2º Cuantos m3 hay en 10cm3,  100dm3 y en 3 Hm3.

3º Dos fuerzas paralelas y de sentido contrario de 20 y 35 n respectivamente se encuentran sobre una barra a o.5m de distancia. Calcular su resultante y  la distancia a la que se encuentra de la mayor de las fuerzas.

4º Si lanzamos una pelota hacia arriba con una velocidad de 100m/s. Calcular la velocidad después de 2 s. Y la máxima altura que alcanzara la pelota.

5º Una fuerza de 50N actúa sobre una masa de 20gr durante 8s.Hallar la velocidad de dicha masa al cabo de ese tiempo.

6º Calcular la velocidad de salida de una bala de pistola de peso 20gr, si la velocidad de retroceso del cañón es de 0.5m/s y el peso de la pistola es de 3 Kg

7º El coeficiente de rozamiento de un saco de yeso sobre un suelo de madera es de u = 0.35, si el saco pesa 100Kp, calcular la fuerza para arrastrarlo en un suelo horizontal.

8º Un trineo que pesa 1500n, es arrastrado por un conjunto de 10 perros sobre una superficie helada. El coeficiente de rozamiento del hielo es 0.006. Calcular: a) la fuerza ejercida por cada perro.b) Trabajo realizado por cada perro por cada 100m recorridos.

9º Para elevar a 10m de altura un peso de 40Kp por medio de una polea, una persona ha tenido que realizar un trabajo de 500 Julios. Calcular el rendimiento.

10º Si aplicamos a una pelota de tenis una fuerza de 100Kg  durante 0.1s, y si recorre una distancia de 200m. Cual será el trabajo realizado si el coeficiente de rozamiento de la pelota con el aire es de  0.001 y el peso de la pelota es de 50gr.

11º Hallar la potencia necesaria para levantar un peso de 150 N con una palanca de primer genero, siendo p = 2m  y q = 30 cm.

12º Que potencia hace falta aplicar para levantar por medio de una polea móvil un peso de 80Kp si despreciamos el peso de la polea. Cual sería la potencia necesaria si consideramos el peso de la polea y este es de 5Kp.

13º Calcular la energía cinética y Potencial de un paracaídas  a una altura de 200 metros si el conjunto de hombre paracaídas pesa 90 Kg, sabiendo que fue lanzado desde 2000 metros.

14º Hallar la presión ejercida por un hombre que pesa 75 Kp cuando calza unos esquíes de 5 Kp cada uno y estos miden 180 cm de largo por 12 cm de ancho.

15º  a) Hallar la diferencia de presión entre dos punto situados dentro de un depósito de aceite de densidad 0.92 g/cm3, sabiendo  que distan entre si 1.6m.

b) Cual es la fuerza soportada por el punto P1 si el depósito es un cuadrado de base, cuyo lado es de 1m.

16º Los émbolos de una prensa hidráulica tienen respectivamente una superficie de 2 cm2 y 100 cm2. Hallar la fuerza que se ejerce sobre el embolo grande al aplicar el pequeño una fuerza de 50 Kp.

17º  Una caja hueca de latón que pesa 80 gramos y mide 8cm x 4 cm x 2 cm se introduce en agua. Determinar si dicha caja flotará en el agua.

18º Calcular la cantidad de calor necesaria para pasar 250 Kg de hielo desde –28AC hasta agua liquida a una temperatura de 140ºF, si conocemos el calor especifico del hielo ce = 0.5 cal/gr ºC y conocemos el calor latente de fusión del hielo LF = 80 cal/gr.